# Estudio: Examen 2

Control:

- Prohibidos dos accesos a memoria. mov variable, [eax].

- Para chars, usar ja y jb en lugar de jg y jl.

- Cuando vaya a usar al (bl, cl, dl, sl, dl) dejar eax (ebx, ecx, edx, esi, edi) en 0 o tener mucho cuidado.

- Al final del programa (o al final del ciclo principal pues) actualizar variables en memoria, porque en el programa usualmente juego es con registros (si arriba hice mov eax, t abajo hago mov t, eax)

- Para tener cierta posición en vector de int me sirve:

  - Mov ebx, 0

  - Pongo cuánto avanzar en bl (si es un char, o directamente en ebx si es un int)

  - La posición es v[4*ebx] o (el factor de cuatro es porque es vector de int. No se pone si es vector de char).

  - Con eso puedo hacer por ejemplo inc v[4*ebx]

- Para whiles, fors, do whiles e ifs, use los jmps sin asco! (Si tengo que poner uno pa si y otro pa no, sin pena).

- Traducción fiel!! Chequeo whiles a tiempo

Traducción:

- Protocolo de entrada y de salida, de primeras. El de salida con un salida:

- Salvaguardo todos los registros.

- Dibujo la pila! Arriba (-) de ebp’, locales; debajo (+) de ebp’, dir_ret y parámetros.

- Para la posición de un vector int * v: mov ebx, v; en ecx la posición, y pongo [ebx+4ecx]. Nótese que como es vector de enteros, valores van de 4 en 4!

- Traducción fiel!! Chequeo whiles a tiempo.

- Vaya actualizando siempre variables en memoria (en el stack).

- Para llamar función, uso un registro auxiliar.

| int f ( int *a, int *b, int n ) { int t, i; if (n == 0) { return 0; } else { i = n - 1; t = a[i] * *(b + i); t += f(a, b, i); return t; } } | push ebp mov ebp, esp sub esp, 8 push ebx push ecx Push edx Push esi Push edi mov ebx, [ebp+16] cmp ebx, 0 jne noCorreIf mov eax, 0 jmp fin noCorreIf: sub ebx, 1 mov [ebp-4], ebx Mov ecx, [ebp-4] ; ecx = i Mov edx, [ebp+8] ; edx = a Mov esi, [edx+4*ecx] ; esi = a+4i = a[i] Add ecx, [ebp+12] ; ecx = b+i imul esi, [ecx] ; mult Mov [ebp-8], esi ; update t ; Llamado de función mov ebx, [ebp-4] push ebx ; va i Mov ebx, [ebp+12] Push ebx ; va b Mov ebx, [ebp+8] push ebx ; va a call f add esp, 12 Mov edi, 0 Add edi, [ebp-8] ; edi = t Add edi, eax ; edi = t + f(a, b, i) Mov [ebp-8], edi ; t += f(a, b, i) Mov eax, [ebp-8] Fin: Pop edi Pop esi Pop edx Pop ecx pop ebx add esp, 8 pop ebp ret |
| --- | --- |

Desempeño: